Tema I

1) Una esfera de cobre de R1= 5 cm se encuentra muy alejada de otra esfera de cobre de R2= 20 cm, las esferas están conectadas por un cable de cobre y la carga total del conjunto es 50 C. Suponiendo que la cantidad de carga del cable es despreciable, hallar para cada esfera:

a) La densidad de carga, el potencial y el campo sobre cada esfera.

b) Que ocurre con estos valores si R1 tiende a cero. Discuta el resultado.

r

R

M

S

e

2).- Un imán permanente en forma de toroide de radio medio R, con una sección de radio r y un entrehierro de espesor e tiene una magnetización M como se indica en la figura (e << r<< R).

a) Calcular el modulo dirección y sentido del campo B en el entrehierro (Datos: M, e, r, R)

b) Contestar verdadero o falso justificando:

- B es discontínuo en la superficie S del entrehierro

- H = 0 en el material pues no hay corriente libres y es un problema estacionario.

- B = mo H en el interior del material y en el entrehierro.

- H es contínua en la superficie del entrehierro.

- donde C es una curva cerrada que pasa por el toroide.

3) Se tiene una espira cuadrada de lado a. En la región cilíndrica S existe un campo magnético (siendo B = cero fuera de ella). El eje del cilindro es paralelo a una normal a la espira. En la figura se muestra la espira y un corte de la región cilíndrica.

Determine en cual de las siguientes situaciones se induce una f.e.m sobre la espira y estime aproximadamente su valor.

S

B paralelo al eje del cilindro, uniforme y con una dependencia temporal B(t) = A t (con t el tiempo). La espira no se mueve.

- B paralelo al eje del cilindro, uniforme y constante en el tiempo. La espira rota con velocidad angular w respecto a un eje de simetría que se encuentra en el plano del papel.

- B paralelo al eje del cilindro, uniforme y constante en el tiempo. La espira se mueve sin rotar y con velocidad v paralela al eje del cilindro.

4)(Laboratorio) En la práctica de Alterna un alumno de Física 2 mide con un voltímetro las caídas de tensión sobre la resistencia, la inductancia y la capacidad, obteniendo VR= 8 V, VL= 10 V y VC= 4 V.

a) Se puede determinar la tensión en la fuente? Si la respuesta es afirmativa hállela, si no indique que otras magnitudes debe conocer para determinarla.

b) El circuito está en resonancia?. Es inductivo o capacitivo?. Si no está en resonancia, que puede hacer para entre en resonancia? Como se determina el factor de mérito del circuito?

c) Si R= 40 determine el valor de la corriente, su desfasaje y la potencia disipada.

5) (Solo Física 2 A) Un recipiente contiene un mol de gas monoatómico ideal a T= 300 K y tiene en uno de sus extremos un pistón ideal móvil de masa despreciable y en equilibrio con la presión atmosférica de 1 at. El recipiente puede intercambiar calor sólo a través de una pared diatérmica que se encuentra en la base del mismo. En un determinado instante, la pared diatérmica es puesta en contacto con una fuente térmica de T=400 K y se deja que el gas evoluciona hacia un nuevo estado de equilibrio.

- La evolución es reversible o irreversible? Determine las variables termodinámicas del estado final, el trabajo y el calor intercambiado por el gas.

- Calcule  la variación de entropía del gas, de la fuente y del universo. Justifique los resultados.

6) (Solo Física 2 B) Un capacitor de C= 10 F se encuentra cargado con 20 C, en t=0 se conecta a una resistencia R= 100 k. Halle y grafique la dependencia temporal de la energía del capacitor.

Tema II

1) Una esfera de cobre de R1= 20 cm se encuentra muy alejada de otra esfera de cobre de R2= 50 cm, las esferas están conectadas por un cable de cobre y el potencial del conjunto medido desde el infinito es de 12 V. Suponiendo que la cantidad de carga del cable es despreciable, hallar para cada esfera:

a) La densidad de carga, y el campo sobre cada esfera y la carga total del conjunto.

b) Que ocurre con estos valores si R1 tiende a cero. Discuta el resultado.

2).- Un imán permanente en forma de toroide de radio medio R, con una sección de radio r y un entrehierro de espesor e tiene un campo Hm como se indica en la figura (e << r<< R).

r

R

Hm

S

e

a) Calcular el modulo dirección y sentido del campo B en el entrehierro (Datos: Hm, e, r, R)

b) Contestar verdadero o falso justificando:

- B es discontínuo en la superficie S del entrehierro

- H = 0 en el material pues no hay corriente libres y es un problema estacionario.

- B = mo H en el interior del material y en el entrehierro.

- H es contínua en la superficie del entrehierro.

- donde C es una curva cerrada que pasa por el toroide.

S

3) Se tiene una espira cuadrada de lado a. En la región cilíndrica S existe un campo magnético (siendo B = cero fuera de ella). El eje del cilindro es paralelo a una normal a la espira. En la figura se muestra la espira y un corte de la región cilíndrica.

Determine en cuál de las siguientes situaciones se induce una f.e.m sobre la espira y estime aproximadamente su valor.

- B paralelo al eje del cilindro, uniforme y constante en el tiempo. La espira no se mueve.

- B paralelo al eje del cilindro, uniforme y constante en el tiempo. La espira se mueve sin rotar y con velocidad v paralela al plano del papel. Aproxime la superficie S del círculo a un cuadrado de lado igual a la raíz de S.

- B paralelo al plano del papel, uniforme y con una dependencia temporal B(t) = A t (con t el tiempo). La espira no se mueve.

4)(Laboratorio) En la práctica de Alterna un alumno de Física 2 mide con un voltímetro las caídas de tensión sobre la resistencia, la inductancia y la capacidad, obteniendo VR= 5 V, VL= 3 V y VC= 7 V.

a) Se puede determinar la tensión en la fuente? Si la respuesta es afirmativa hállela, si no indique que otras magnitudes debe conocer para determinarla.

b) El circuito está en resonancia?. Es inductivo o capacitivo?. Si no está en resonancia, que puede hacer para entre en resonancia? Como se determina el factor de mérito del circuito?.

c) Si R= 40 determine el valor de la corriente, su desfasaje y la potencia disipada.

5) (Solo Física 2 A) Un recipiente contiene dos moles de gas diatómico ideal a T= 350 K y tiene en uno de sus extremos un pistón ideal móvil de masa despreciable y en equilibrio con la presión atmosférica de 1 at. El recipiente puede intercambiar calor sólo a través de una pared diatérmica que se encuentra en la base del mismo. En un determinado instante, la pared diatérmica es puesta en contacto con una fuente térmica de T=250 K y se deja que el gas evoluciona hacia un nuevo estado de equilibrio.

- La evolución es reversible o irreversible? Determine las variables termodinámicas del estado final, el trabajo y el calor intercambiado por el gas.

- Calcule  la variación de entropía del gas, de la fuente y del universo. Justifique los resultados.

6) (Solo Física 2 B) Una Inductancia de L= 10 mH se encuentra conectada en serie con una resistencia R=100 ky el conjunto se conecta a t=0 a una batería de 6 V. Halle y grafique la dependencia temporal de la energía de la inductancia.