Parcial 07/02/01 - Turno de C.Matteo

Problema 1: Media esfera de radio R está cargada con densidad superficial uniforme  . El centro de la media esfera está en el origen de coordenadas. A una distancia R/3 del origen de coordenadas sobre el eje de simetría de la esfera se encuentra una carga q2. Hallar:

- El campo sobre el origen de coordenadas.

- El potencial sobre el origen de coordenadas.

- S1E⋅dSi) Hallar con S1 una superficie esférica cerrada de radio 2R centrada en el origen.

ii) idem i) pero ahora S1 es una superficie esférica cerrada de radio R/2 centrada en el origen.

iii) Hallar la circulación del campo eléctrico sobre una curva cerrada cualquiera.

iv) Llamemos punto P al punto ubicado a una distancia 6R del origen de coordenadas sobre el eje de simetría de la media esfera. Si el potencial en P debido exclusivamente a la media esfera es conocido y vale VP. Determinar la circulación del campo eléctrico sobre una curva abierta que consiste en medio círculo de radio 3R con un extremo en el origen de coordenadas y el otro extremo sobre P.

Problema 2: a) Cómo puede determinar una resistencia R desconocida usando un amperímetro y un voltímetro?. Si Rv y Ra son las resistencias internas del voltímetro y del amperímetro respectivamente, indique como se obtiene el valor de la resistencia incógnita R a partir de las medidas de tensión Vr y corriente Ir del voltímetro y del amperímetro.

b) Un circuito del tipo puente de Wheastone está formado por cuatro resistencias R1= 100 , R2=300 , R3=250  y R4 incógnita y se encuentra alimentado directamente por una batería de 10 volt. ¿Cuál debe ser el valor de R4 para que el puente se encuentre en equilibrio? Cuál es el valor de la energía disipada por R1 y la energía entregada por la fuente en media hora?

a=5cm

b=10cm

a

b

c

d

i(t)

Problema 3: Por un hilo rectilíneo muy largo de 1mm de radio circula una corriente uniformente distribuida i(t)=3 A/seg2 . t2 (con t el tiempo). Se coloca un marco cuadrado de lado b y que tiene N vueltas de alambre, a una distancia a del hilo, como indica la figura.

Calcular:

a)	El campo magnético producido por el hilo, dentro y fuera de éste.

b)	El flujo de B a través del circuito abcd

c)	La inductancia mutua M

d)	CE⋅dl 	en función de t, donde C coincide con el contorno del cuadrado

Problema 4: Se tiene un toroide de sección cuadrada de 1 cm2 y de radio medio 30 cm, de un material magnético no lineal. El material satura a partir de H=5 KA/m y B= 2 T. Se arrollan 500 vueltas de alambre sobre el toroide.

- Cuál es la corriente mínima que debe circular por el alambre para que el material sature?. Cuánto vale la magnetización en este caso?

- En el toroide se realiza un corte de 1 mm de espesor de manera de generar un entrehierro.  Se anula la corriente y el material queda magnetizado con M=1000 KA/m. Hallar H, B y M en el material y en el entrehierro. Dibujar las líneas de H, B y M.

- Se tienen dos esferas de radios R1 y R2 ubicadas concéntricamente con densidades de carga superficiales 1 y 2 respectivamente (1 y 2 pueden ser nulas o no). El potencial de un punto muy alejado (infinito) es nulo. Hallar todos los valores de 1 y 2 o la relación entre 1 y 2 para que se cumplan las siguientes condiciones.

- Campo eléctrico nulo para 0<r<R1.

- Campo eléctrico nulo para R1<r<R2.

- Potencial nulo para R2<r.

- Potencial constante para 0<r<R1.

- Campo eléctrico nulo para R2<r.

- Potencial nulo para 0<r<R1.

2) Se tiene un cuarto de circulo de radio R cargado con un densidad de carga lineal  como muestra la figura. En el centro del círculo hay una carga q2. Hallar el potencial sobre el  eje Z