Primer Parcial - 14/12/2001 - Nombre: 				Turno:

Número de hojas entregadas:

- Una esfera dieléctrica de constante dieléctrica r y de radio a está cargada uniformemente en volumen con una carga q (q>0). Ella está rodeada por una cáscara metálica de radios interno b y externo c, y conectada al borne negativo de una batería de valor Vo (el borne positivo está conectado a tierra). Determinar todas las distribuciones de carga (libres y de polarización).

- a) Hallar el campo B en el punto o.

b) Hallar la circulación de H en las curvas C1 y C2.

C1 es perpendicular al plano de la hoja, C2 está contenido en el mismo.

3) a) ¿Cuál es la resistencia interna de un voltímetro ideal? y de un amperímetro?

R3

R1

R2

R4

E

b) Se desea medir una resistencia Rx. Se dispone de un amperímetro, un voltímetro y una fuente de tensión. Haga un esquema de las conexiones. Si los valores medidos son 2.0 mA y 8.2 volt (con la conexión que elegis). Determine el valor de Rx y su incerteza.

c) Si se quiere medir la corriente que pasa por la resistencia R1, qué aparato usará? y cómo lo conectará?

¿Qué valor registrará el mismo? Determine el error de la medida.

E=10 volt, R1= 500  , R2=R3=2 k, R4= 700 .

Los instrumentos empleados en todo el problema 3) son de clase 1. Las resistencias internas del amperímetro y del voltímetro son de 50 y 100 krespectivamente. El fondo de escala del amperimetro es 5 mA y el del voltímetro es de 10 volt, ambos con 50 divisiones .

4) Se tiene un circuito magnético de sección cuadrada S como el de la figura (a=20 cm, b=30 cm, S= 4 cm2) formado por dos materiales. El material 1 sigue la curva de histéresis de la figura, y el material 2 es un material lineal con r = 1000. Calcular la corriente mínima para que el material 1 llegue a saturación.