Parcial 22/12/00 - Turno de C.Matteo

Problema 1: Una placa consistente en medio circulo de radio R está cargada con densidad superficial uniforme  . El centro del círculo está en el origen de coordenadas. Hallar:

- El campo y el potencial sobre el eje del círculo.

- S1E⋅dSi) Hallar con S1 una superficie esférica cerrada de radio 2R centrada en el origen.

ii) idem i) pero ahora S1 es una superficie esférica cerrada de radio R/2 centrada en el origen.

iii) Hallar la circulación del campo eléctrico sobre una curva cerrada cualquiera.

c) Explique como se modifican los resultados de a) y b) si la placa se sumerge en un líquido dieléctrico infinito de constante dieléctrica relativa r.

Problema 2: a) Explique a que se denomina "conexión corta" para medir una resistencia R con un amperímetro y un voltímetro. Si Rv y Ra son las resistencias internas del voltímetro y del amperímetro respectivamente, indique como se obtiene el valor de la resistencia incógnita R a partir de las medidas de tensión Vr y corriente Ir del voltímetro y del amperímetro.

b) Un circuito del tipo puente de Wheastone está formado por cuatro resistencias R1= 100 , R2=300 , R3=250  y R4 incógnita y se encuentra alimentado directamente por una batería de 10 volt. Cuál debe ser el valor de R4 para que el puente se encuentre en equilibrio? Cuál es el valor de la energía disipada por R1 y la energía entregada por la fuente en media hora?

a=5cm

b=10cm

a

b

c

d

i(t)

Problema 3: Por un hilo rectilíneo muy largo de 1mm de radio circula una corriente uniformente distribuida i(t)=3 A/seg2 . t2 (con t el tiempo). Se coloca un marco cuadrado de lado b y que tiene N vueltas de alambre, a una distancia a del hilo, como indica la figura.

Calcular:

a)	El campo magnético producido por el hilo, dentro y fuera de éste.

b)	El flujo de B a través del circuito abcd

c)	La inductancia mutua M

d)	CE⋅dl 	en función de t, donde C coincide con el contorno del cuadrado

Problema 4: Se tiene un toroide de sección cuadrada de 1 cm2 y de radio medio 30 cm, de un material magnético no lineal. El material satura a partir de H=5 KA/m y B= 2 T. Se arrollan 500 vueltas de alambre sobre el toroide.

- Cuál es la corriente mínima que debe circular por el alambre para que el material sature?. Cuánto vale la magnetización en este caso?

- En el toroide se realiza un corte de 1 mm de espesor de manera de generar un entrehierro.  Se anula la corriente y el material queda magnetizado con M=1000 KA/m. Hallar H, B y M en el material y en el entrehierro. Dibujar las líneas de H, B y M.