Teoría de la Medida

Determinación de la densidad de un cuerpo y su expresión con sentido físico.

# MATERIA: Física I  Código: 62.01

DOCENTE A CARGO: Ing. Cristina Speltini

## CURSO: 010

GRUPO Nº 2

Zubiri, Agustina               Padrón Nº: 84741

Petruccelli, Ezequiel         Padrón Nº: 84207

Sarubbi, Marisol              Padrón Nº: 84040

Quirós, Mariano               Padrón Nº: 84393

Hofmann, Sofía                Padrón Nº: 82675

FECHA DE REALIZACIÓN: 22/03/04

FECHA DE ENTREGA: 01/04/04

CORRECCIÓN:

OBJETIVOS

A través de la realización de este trabajo práctico, perseguimos los siguientes objetivos:

- medir el volumen de un cilindro mediante regla milimetrada, calibre y micrómetro;

- calcular la densidad y determinar el material con que está hecho dicho cilindro;

- poner en práctica los conceptos de la teoría de la medida.

INTRODUCCIÓN

Puede decirse que la labor del investigador comienza con la observación y medición –comparación- de manifestaciones para su posterior análisis. A través de los tiempos, sin embargo, no sólo los sistemas de medición fueron mudando, sino también los métodos con que el investigador abordó los problemas a su paso y naturalmente también los instrumentos utilizados.

Si bien, y con ayuda de la nueva tecnología se alcanzó paulatinamente un grado satisfactorio de certeza en determinadas mediciones, no puede hablarse de exactitud, ya que tanto objetos a medir como instrumentos y observadores están sujetos a circunstancias inevitables, como cambios en las condiciones de presión,  temperatura y humedad para los primeros y errores de paralaje –como ejemplo– para los últimos. Aunque esto no significa, de ninguna manera, que debamos sumirnos en la más absoluta ignorancia. Más bien nos señala que es menester suministrar a nuestra labor los elementos necesarios que permitan alcanzar un orden importante de confiabilidad, tal que ésta resulte un producto con sentido físico.

A tal efecto, intentaremos en el presente trabajo, poner de manifiesto las diferencias entre diversos métodos de medición y las consecuencias que éstas acarrean, con el objeto de proponer, para el caso en estudio, el método más conveniente.

Al realizar una medición directa, como dijimos, estamos sujetos a incertezas, tanto debidas a la calibración del instrumento, su calidad –íntimamente relacionadas, pues un instrumento de buena calidad amerita acorde calibración y uno de mala calidad con excelente calibración carece de sentido- como al objeto en estudio y a la propia observación. Así, resulta apropiado establecer un modo coherente de toma de mediciones, más un modo coherente de empleo de las mismas. Esto último, puesto que generalmente, las mediciones tomadas son utilizadas en cálculos de otras magnitudes, lo que provoca la propagación de las incertezas iniciales, con la consiguiente pérdida de información.

Existen varios métodos para la determinación de la incerteza propagada y cada uno atiende a las necesidades de diferentes circunstancias de estudio, pues no es lo mismo medir el radio solar o de una de sus manchas, que medir el radio de un cojinete para motor de lavarropas doméstico. Por otro lado, veremos lo indispensable de elegir el instrumento de medición de acuerdo al objeto en estudio. La elección de métodos y procedimientos se detallará debidamente en secciones posteriores.

Las mediciones están ubicadas dentro de un intervalo el cual se determina como: valor representativo +/- incerteza absoluta

- el valor medio se denomina valor representativo;

- la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo dividido por dos de dicho intervalo se designa incerteza absoluta.

Es necesario hacer referencia a otros conceptos básicos, éstos son:

Error de lectura: depende de la persona que realiza la medición.

Incerteza relativa (r se determina realizando el cociente de la incerteza absoluta y el valor representativo

Incerteza relativa porcentual %es el error por cada cien unidades.

Medición directa: es la lectura que se realiza  mediante la utilización de un instrumento.

Medición indirecta: es la que resulta de vincular mediciones directas a través de relaciones matemáticas.

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTAL

- Balanza electrónica

- Micrómetro: uno de los instrumentos que se utiliza con mayor frecuencia en la industria metalmecánica es el micrómetro. Su diseño permite medir la distancia avanzada por un tornillo sobre una escala dispuesta a lo largo de su soporte (regla principal graduada normalmente en mm). Se llama PASO DE ROSCA de un tornillo, a la distancia que avanza al girar una vuelta. El que utilizamos durante la experiencia, poseía la escala 0-25 mm, con una incerteza absoluta de 0,01mm, calculada de la siguiente manera: Paso/nº de divisiones del cabezal (0.5/50). Su tambor tenía 50 divisiones de las características del que aparece en la fotografía.

- Calibre metálico: Esta herramienta se emplea en trabajos de precisión, donde las medidas, deberán ser precisas. La emplean principalmente torneros y mecánicos. Nuestro calibre, de marca Somet, estaba formado por un vernier que poseía 20 divisiones, por lo que la incerteza absoluta de dicho instrumento es de 0,05 mm, calculada mediante la siguiente operación: menor división de la regla fija/ nº de divisiones del vernier (1/20). Posee características similares al de la fotografía.

- Regla milimetrada plástica de 15 cm de longitud.

- Cilindro macizo, de metal a determinar

PROCEDIMIENTO.

Como se adelantara en secciones anteriores, se busca determinar el volumen y la densidad de un cilindro de metal con el objeto de estudiar los modelos y métodos para una mejor aproximación de la observación realizada.

Todas las mediciones (altura, diámetro, y peso) se tomarán repetidas veces con el fin de evitar el deslizamiento de errores groseros, por lo que es necesario establecer criterios de selección de las mismas. A saber:

- El valor representativo (Vr) de la medida se obtendrá realizando el promedio de las medidas extremas cuando las mediciones difieran notablemente entre sí ((VrM + Vrm)/2), y tomando la que más se repita en el caso de que así suceda (Vr1 = Vr2 = Vr3 = Vr4 = Vr5  Vr6,  Vr1)

- La incerteza absoluta () se obtendrá de la semidiferencia entre las medidas extremas obtenidas. (( = (m + )/2)).

- Para la constante  se elegirá el número apropiado de cifras, de manera que la influencia de su incerteza resulte despreciable.

Los cálculos de volumen y densidad conllevan propagación de incertezas, intentaremos acotarlas por medio del método general para la incertidumbre en funciones de varias variables. Este método se especifica en el Apéndice 1: “Fórmulas y desarrollos”.

RESULTADOS  TABLAS.

### Tabla 1: “Medición del peso con balanza electrónica”

Aquí debemos hacer un alto, pues la balanza nos proporciona el valor del peso y necesitamos conocer la masa. Supongamos que tenemos una balanza de platillos –compara masas- y dos masas distintas M y m. De la 2ª Ley de Newton sabemos que la fuerza es directamente proporcional a la masa del cuerpo y a la aceleración de la gravedad, esto es:

F = m.g

Entonces las expresiones para las masas M y m serán

F = M.g    y

f = m.g

Si ahora dividimos ambas expresiones entre sí obtenemos:

F/f = M/m

Quiere decir que la masa es equivalente a la fuerza (la fuerza es el peso en el caso que nos ocupa). Esto es verdad siempre que el instrumento esté calibrado para el lugar donde se efectúa la medición, pues la aceleración de la gravedad varía en distintos puntos de la Tierra, o que utilicemos un instrumento que compare masas como la balanza de platillos.

Las balanzas electrónicas, como la utilizada para esta experiencia, miden la deformación proporcional al peso y generalmente están calibradas para una latitud de 45º. Nosotros nos encontramos a una latitud aproximada de 38º por lo que la aceleración normal que nos afecta es distinta a la que se verifica a 45º. De esta manera, la expresión de Newton queda:

F = m.(g – a)

donde a es la aceleración normal. Resulta inmediato, que la masa no puede ser  proporcional a la fuerza  en este caso. Sin embargo, la diferencia es lo suficientemente pequeña como para considerarla despreciable, y asumir que el dato proporcionado por la balanza es equivalente a la masa del cuerpo medido.

En este caso, debido a que el valor no debe leerse de una escala graduada, tomamos como incerteza absoluta el valor de la aproximación del instrumento. Todos los cálculos se detallan en el apartado correspondiente a los cálculos.

| Balanza marca: OHAUS (Portable Advanced) |  | Aproximación: 0,1 g |
| --- | --- | --- |
| Medida | Peso (g fuerza) | Masa (g) |
| 1 | 26,7 | 26,7 |
| 2 | 26,7 | 26,7 |
| 3 | 26,7 | 26,7 |
| 4 | 26,7 | 26,7 |
| 5 | 26,7 | 26,7 |
| Valor | 26,7  0,1 | 26,7 ± 0,1 |

El valor representativo del peso fue elegido teniendo en cuenta que, en las cinco mediciones realizadas, obtuvimos el mismo valor.

Tabla 2: “Medición de diámetro y altura con micrómetro”

| Micrómetro 0 – 25 mm |  | Aproximación: 0,01 mm |
| --- | --- | --- |
| Medición | Altura h (mm) | Diámetro d (mm) |
| 1 | 12,07 | 18,06 |
| 2 | 12,06 | 18,07 |
| 3 | 12,05 | 18,07 |
| 4 | 12,06 | 18,05 |
| 5 | 12,06 | 18,06 |
| Valor | 12,06  0,01 | 18,06 |

El valor de altura fue elegido teniendo en cuenta que, de las cinco mediciones realizadas, el seleccionado se reitera  3 veces. En cuanto al diámetro, dado que, de los valores obtenidos, ninguno obtiene mayoría, el valor se obtuvo calculando la suma entre el valor máximo (18,07 mm.) y el mínimo (18,05 mm.), dividiendo a la misma por dos. Con respecto a la incerteza absoluta, es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo (18,07 mm. – 18,05 mm. = 0,02 mm.) dividido por dos, por lo tanto es 0,01 mm. Como este valor coincide con el prestablecido, usaremos 0,01mm.

Tabla 3: “Medición de diámetro y altura con calibre mecánico”

| Calibre metálico marca: SOMET |  | Aproximación: 0,05 mm |
| --- | --- | --- |
| Medición | Altura h (mm) | Diámetro d (mm) |
| 1 | 11,8 | 18,1 |
| 2 | 11,8 | 18,0 |
| 3 | 11,8 | 18,0 |
| 4 | 11,9 | 18,0 |
| 5 | 11,9 | 18,0 |
| Valor | 11,8 | 18,0 |

Tanto los valores de altura como de diámetro fueron elegidos teniendo en cuenta que, de las cinco mediciones realizadas, el seleccionado se reitera tres veces, con respecto a la altura, y cuatro veces en relación con el diámetro.

Tabla 4: “Medición de diámetro y altura con regla milimetrada”

| Regla plástica marca: Maped |  | Aproximación: 1 mm |
| --- | --- | --- |
| Medición | Altura h (mm) | Diámetro d (mm) |
| 1 | 12 | 18 |
| 2 | 12 | 18 |
| 3 | 12 | 18 |
| 4 | 12 | 18 |
| 5 | 12 | 18 |
| Valor | 12  1 | 18 |

Los valores de altura y de diámetro fueron elegidos teniendo en cuenta que, de las cinco mediciones realizadas, el seleccionado es similar para todas.

CÁLCULOS (Resultados con su error)

Las fórmulas a utilizar en los cálculos pueden consultarse en el Apéndice 1.

Para las mediciones obtenidas con micrómetro:

V0= (d2.h)/4

V0= (.(18,06  mm)2. 12,06   mm)/4

V0= 3089,389606 mm3 = 3,089389606 cm3

## Tomamos  V0 = 3,089 cm3  ya que el valor representativo se acota.

V = V0 . ( 2Er D + Erh )

V = 3089.389606  mm3 . (2. 5,53709856.10-4+ 8,291873964 .10-4)

V = 5,982933872  mm3 = 5,982933872.10-3  cm3

Tomamos entonces   V = 6.10-3    cm3  ya que el error se mayoriza.

Finalmente:

V = Vo ± V

V = 3,089 cm3  ± 6.10-3 cm3

Er v: 2.Er D + Er h

Er v: 1,936.10-3

Er v %: Er v.100

Er v %: 1,936.10-3.100

Er v %: 0,1936

= m/V

= 26,7 g/ 3,089 cm3

= 8,643573972 g/cm3

Tomamos = 8,64 g/cm3 ya que el valor representativo se acota



 = (m/m0 + V/Vo)

 =8,643573972 g/cm3 ((0,1 g/26,7 g) + (6.10-3 cm3/3,089 cm3))

 = 0,049162008 g/cm3

Tomamos  = 0.05 g/cm3 ya que el error se mayoriza

Finalmente:

 =  ± 

8,64 g/cm3± 0,05 g/cm3

Er  = rm + ErV

Er  = (0,1g/26,7g) + (6.10-3/3,089 cm3)

Er  = 5,687.10-3

Er  %: Er .100

Er  %: 5,687.10-3.100

Er   %: 0,5687

Para las mediciones obtenidas con calibre:

V0= (d2.h)/4

V0= (.(18,00  mm)2. 11,80 mm)/4

V0= 3002,734258 mm3 = 3,002734258 cm3

## Tomamos  V0 = 3,00 cm3 ya que el valor representativo se acota

V = V0 . ( 2Er D + Erh )

V = 3002,734258 mm3. (2. 2,777.10-3+ 4,237.10-3)

V = 29,40530724 mm3 = 0,02940530724 cm3

Tomamos entonces   V = 3.10-2  cm3 ya que el error se maximiza

Finalmente:

V = Vo ± V

V = 3,00 cm3  ± 3.10-2 cm3

Er v: 2.Er D + Er h

Er v: 9,79.10-3

Er v %: Er v.100

Er v %:9,79.10-3.100

Er v %:0,979

= m/V

= 26,7 g/ 3,00 cm3

= 26,7 g/ 3,00 cm3

8,9 g/cm3

Tomamos = 8,9 g/cm3 ya que el valor representativo se acota

 =  (m/m0 + V/Vo)

 = 8,9 g/cm3 ( 0,1 g/26,7 g + 3.10-2 cm3/3,00 cm3)

 = 0,122333333 g/cm3

Tomamos  = 0.2 g/cm3 ya que el error se maximiza

Finalmente:

 =  ± 

8,9 g/cm3± 0,02 g/cm3

Er  = rm + ErV

Er  = (0,1g/26,7g) + (3.10-2/3,00 cm3)

Er  = 0,01374

Er  %: Er .100

Er  %: 0,01374.100

Er   %: 1,374

Para las mediciones obtenidas con regla milimetrada:

V0= (d2.h)/4

V0= (.(18 mm)2. 12  mm)/4

V0= 3053,628059 mm3 = 3,053628059 cm3

## Tomamos  Vo = 3,1 cm3 ya que el valor representativo se acota

V = V0 . ( 2Er D + Erh )

V = 3053,628059 mm3. (2. 0,555+ 0,0833)

V =593,7610115 mm3 =0,5937610115  cm3

Tomamos entonces   V = 0,6 cm3 ya que el error se maximiza

Finalmente:

V = Vo ± V

V = 3,1 cm3  ± 0,6 cm3

Er v: 2.Er D + Er h

Er v: 0,1944

Er v %: Er v.100

Er v %: 0,1944.100

Er v %:19,44%

= m/V

= 26,7 g/ 3,1 cm3

= 8,612903226 g/cm3

Tomamos = 9 g/cm3 ya que el valor representativo se acota

 = (m/m0 + V/Vo)

 =8,612903226 g/cm3 ((0,1 g/26,7 g) + (0,6  cm3/3,1 cm3))

 =1,699271592 g/cm3

 = 2 g/cm3

Finalmente:

 =  ± 

9 g/cm3± 2 g/cm3

Er  = rm + ErV

Er  = (0,1g/26,7g) + (0,6 cm3/3,1cm3)

Er  = 0,1972

Er  %: Er .100

Er  %: 0,197.100

Er   %: 19,72

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Gráfico comparativo de las distintas mediciones

Se agrega a continuación un análisis de los resultados en forma de tabla comparativa, donde pueden apreciarse las diferencias entre las distintas mediciones y el rango de  incertezas cometidas en cada caso.

Tabla 5: “Exposición comparativa de resultados”.

|  | Instrumento / Método | Valor |  |  % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Masa (g) | ## Balanza | 26, 7( ) 0,1 | 3,745x10-3 | 0,3745% |
| Diámetro (mm) | Micrómetro | 18,06( )0,01 | 5,537x10-4 | 0,05537% |
|  | Calibre | 18,00( )0,05 | 2,777x10-3 | 0,2777% |
|  | Regla | 18( )1 | 0,0555 | 5.55% |
| Altura (mm) | Micrómetro | 12,06( )0,01 | 8,29x10-4 | 0,0829% |
|  | Calibre | 11,80( )0,05 | 4,237x10-3 | 0.4237% |
|  | Regla | 12( )1 | 0.0833 | 8.333% |
| Volumen (cm3) | Micrómetro | 3,089( )0,006 | 1,936x10-3 | 0,1936% |
|  | Calibre | 3,00( )0,03 | 9,79x10-3 | 0,979% |
|  | Regla | 3,1( )0,6 | 0,1944 | 19,44% |
| Densidad (g/cm3) | ## Micrómetro / Balanza | 8,64 ( )0,05 | 5,687x10-3 | 0,5687% |
|  | ## Calibre / Balanza | 8,90(  ) 0,2 | 0,01374 | 1,374% |
|  | Regla / Balanza |  | 0,1972 | 19,72% |

| Metal | Intervalo de Densidad (g/cm3) | Densidad Calculada (g/cm3) |
| --- | --- | --- |
| Aleación de Bronce con 8 a 14 % de Sn. | 7,4 - 8,9 | Entre 8,64 - 9 |

CONCLUSIONES

De acuerdo a los valores de densidad obtenidos, luego de realizar las distintas mediciones de volumen con los instrumentos indicados, pudimos concluir que el material con el cual fue elaborado el cilindro utilizado, es la aleación de bronce con 4 a 12 % de Sn, cuyos valores de densidad se ubican entre 7,4 y 8,9. Este intervalo esta contenido en la densidad calculada a partir de las mediciones, cuyos resultados se encuentran en la tabla 5 claramente para su comparación.

De la observación de las tablas obtenidas surgen claramente varias apreciaciones. En primer lugar es evidente que no basta con hacer una medición, una cantidad razonable de mediciones evita el deslizamiento de errores groseros y permite una mejor selección de resultados dando así, un mejor aprovechamiento de la experiencia, que es lo que se busca en el trabajo de investigación. Puede apreciarse a su vez, que las incertezas obtenidas en las mediciones realizadas con el calibre resultaron mayores a las esperadas, si bien menores que las obtenidas con el uso de la regla milimetrada. Esto se debe principalmente a que consideramos al cuerpo como un cilindro perfecto aunque a simple vista se apreciaban sus imperfecciones.

Las mediciones realizadas con el calibre demostraron la imperfección del cilindro, y aunque no podemos estar seguros de la validez de los cálculos subsiguientes, este resultado no debe considerarse negativo, pues da una pauta a cerca de la importancia que reviste la elección del método de estudio de acuerdo al objeto que se desea conocer. Así mismo, debe ponerse especial atención a las incertezas relativas porcentuales, ya que son éstas las que evidencian más claramente el grado de incertidumbre en la medición.

Por otro lado, observando la tabla 5 (exposición comparativa de resultados), se visualiza la importancia en la elección de los métodos e instrumentos, tanto al realizar las mediciones como al acotar las incertezas producidas. Vemos que la incerteza crece a medida que trasladamos los valores y cómo depende directamente del instrumento utilizado. Un método de determinación de incertezas muy estricto es útil sólo si la calidad del instrumento, la idoneidad del observador, el objeto de estudio y la medición a realizar así lo requieren. A su vez, un instrumento de baja calidad que no satisface las expectativas de medición de una manifestación tampoco resulta de utilidad. De modo  que la manifestación a observar, el observador y el instrumento deben ser elegidos coherentemente con el fin que se persigue.

Asimismo, es de destacar la apropiada elección del lugar en el que se realiza la experiencia, ya que las condiciones de presión, temperatura, y humedad afectan no sólo al objeto en estudio sino también a los instrumentos de medición y al observador, quien a su turno se ve afectado, por ejemplo, por los colores del recinto donde se encuentra y la luz que en él predomina, así como también por las condiciones que resultan de la combinación de ambos.

En conclusión, una razonable selección inicial sienta las bases para una experiencia exitosa, aunque no la garantice.

Para cada cosa medida se buscó la relación que más la representa, podemos concluir, entonces, que la medición es la piedra fundamental de la labor investigativa. De ahí su importancia.

#### BIBLIOGRAFÍA

“Experimentación. Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos” D. C. Baird. Editorial Prentice Hall

“Fundamentos físicos de la mecánica” S. E. Jaikin. Editorial FM. Ediciones gubernamentales de bibliografía físico-matemáticas. Moscú. 1962

“Manual del Ingeniero”, tomo I. Autor Hütte. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1938.

#### APÉNDICE 1

#### Fórmulas y desarrollo de fórmulas utilizadas

# El volumen de un cuerpo cilíndrico responde a la expresión

V = .r2.h

donde:

- V= volumen

- r= radio

- h= altura

o bien

V = (d2.h)/4

donde:

- V= volumen

- d= diámetro

- h= altura

en tanto que su densidad está dada por

= m/V

donde:

- = densidad

- m= masa

- V= volumen

Estimación de la incertidumbre mediante el método general para funciones de varias variables

Incerteza absoluta del volumen V

El volumen de un cilindro es función del diámetro y la altura o longitud, es decir:

V = f (d, h) = (.d2.h)/4

Derivando con respecto a d se tiene:

Vd = (.d.h)/2

y derivando con respecto a h:

Vh = (.d2)/4

La cantidad para calcular V según este método es la diferencial total dV, dada por:

dV = (Vd).dd + (Vh).dh

Tomando esta diferencial y tratándola como una diferencia finita V que se puede calcular a partir de las incertezas h y d:

V =(Vd).d + (Vh).h =  ((.d.h)/2).d + ((.d2)/4).h     (1)

Incerteza relativa del volumen V

Si tomamos (1) y dividimos a ambos lados de la igualdad por el volumen obtenemos:

V/V =2.d/d + h/h

V = 2.d + h

Incerteza absoluta de la densidad 

Con el mismo procedimiento se obtiene:

 = m/V

m = 1/V

V = -m/V2

Tomamos el valor máximo  despreciando el signo menos de la diferencial y combinando los términos en forma aditiva. Entonces nos queda:

 = (m).m + (V).V =  m/V + V.(m/V2)     (2)

Incerteza relativa de la densidad 

Si dividimos por la densidad a ambos lados de la igualdad en (2) obtenemos:

/ =  m/m+ V/V

 = m + V

#### APÉNDICE 2

Ejercicio:

Se tiene una esfera cuyo radio r = (0,50 +/- 0,01) cm. Calcular con su error la superficie y el volumen de la esfera.

Ecuaciones: Superficie de la esfera:   4..r2   Volumen de la esfera:   4/3..r3

Resolución:

S0 = 4..r2 = 4.3,141592654.(0,5)2 = 3,141592654 cm2

S = sr  = ]8..r[ r = ]8.3,141592654.0,5[.0,01 = 0,1257 cm2

Lo mayoramos …     S = 0,2 cm2

S = (3,1 +- 0,2 ) cm2

Er s = S / S0 = 0,2 / 3,1 = 0,0645

Er s % = S / S0 .100 = 0,2 / 3,1 .100= 6,45 %

V0 = 4/3..r3 = 4/3.3,141592654.(0,5)3 = 0,523598775 cm2

V = sv  = ]4..r2[ r = ]4.3,141592654.(0,5) 2[.0,01 = 0,0314 cm3

Lo mayoramos …     V = 0,04 cm3

V = (0,52 +- 0,04 ) cm3

Er v = V / V0 = 0,04 / 0,52 = 0,0769

Er v % = V / V0 .100 = 0,04 / 0,52 .100= 7,69 %

ÍNDICE ANALÍTICO

  - OBJETIVOS                                                           2

  - INTRODUCCIÓN                                                    2

  - DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTAL                     4

  - PROCEDIMIENTOS                                                5

  - RESULTADOS                                                        5

  - TABLAS                                                         5

5. 2.       CÁLCULOS                                                    7

5. 3.       ÁNALISIS DE LOS RESULTADOS                  11

6.   CONCLUCIONES                                                  12

7.   BIBLIOGRAFÍA                                                     13

8.   APÉNDICE 1                                                         14

9.   APÉNDICE 2                                                         16