ESTUDIO DEL MAS USANDO SENSORES

TP nº 4: DETERMINACIÓN DE UN MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE USANDO SENSORES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA TRADICIONALES

# MATERIA: Física I  Código: 62.01

DOCENTE A CARGO: Ing. Cristina Speltini

## CURSO: 010

GRUPO Nº 2

Petruccelli, Ezequiel         Padrón Nº: 84207

Sarubbi, Marisol              Padrón Nº: 84040

Quirós, Mariano               Padrón Nº: 84393

Hofmann, Sofía                Padrón Nº: 82675

Marcellan, Laura              Padrón Nº:                Grupo Nº:

FECHA DE REALIZACIÓN: 07/06/04

FECHA DE ENTREGA: 10/06/04

CORRECCIÓN:

OBJETIVOS

- Analizar la cinemática del MAS que se genera en un resorte.

- Comparar las posibilidades y limitaciones de trabajar con instrumentos tradicionales, como cronómetro y regla, o con sensores de posición y soft de computación.

INTRODUCCIÓN TEÓRICA

En su trabajo el ingeniero se topa también con el problema de disminuir o interactuar con las vibraciones, ya sea en un gran edificio o en relativamente pequeños elementos, como algunos instrumentos de medición, o en instrumentos musicales, etc. En ésta búsqueda, el profesional necesita modelos que se ajusten de la mejor manera posible a la realidad. El más simple de éstos modelos es el del oscilador armónico simple, cuya expresión del movimiento responde a una onda sinusoidal, y la aceleración es proporcional al mismo, pero de sentido opuesto, como veremos. Además, en el movimiento armónico simple (M.A.S.), la frecuencia y el período son independientes de la amplitud.

Tomemos un sistema mecánico simple como lo son una masa fija a un resorte: primero el resorte se estira para compensar la gravedad; una vez compensada estudiamos el desplazamiento vertical de la masa desde su posición de equilibrio. Si suponemos que el resorte es totalmente lineal (ideal), entonces la fuerza que tira en contra cuando el resorte está estirado es precisamente proporcional a la cantidad de estiramiento. Ésta fuerza –recuperadora- es la responsable de la aceleración con sentido opuesto anteriormente mencionada. El sistema tiende a volver a la posición de equilibrio, pero la traspasa, de modo que nuevamente aparece la fuerza restauradora. El sistema, entonces, oscila.

# Cinemática del movimiento armónico simple

Por definición, decimos que una partícula que se mueve a lo largo del eje de las X tiene un movimiento armónico simple cuando su desplazamiento x respecto al origen del sistema de coordenadas está dado en función del tiempo por la relación

x=A sen wt+α

(1)

Donde la cantidad wt+ se denomina fase, y por ello  es la fase inicial; esto es su valor cuando t=0. Aunque hemos definido el movimiento armónico simple en función de una función seno, puede igualmente expresarse en función del coseno, el único cambio sería una diferencia inicial de fase de /2. Como la función seno (o coseno) varía entre –1 y +1, el desplazamiento de la partícula varía entre x=-A y x=+A. El desplazamiento máximo a partir del origen, A, se define como la amplitud del movimiento armónico simple. La función seno se repite cada vez que el ángulo aumenta en 2. Por consiguiente, el desplazamiento de la partícula se repite después de un intervalo de tiempo de 2/w. Luego el movimiento armónico simple es periódico, y su período es T=2/w. La frecuencia f de un movimiento armónico simple es igual al número de oscilaciones completadas por unidad de tiempo; así f=1/T.

La cantidad w, denominada frecuencia angular ó pulsación de la partícula oscilante, está relacionada con la frecuencia de la siguiente manera:

w=2πT=2πf

(2)

La velocidad de la partícula es

v=dxdt=wA cos wt+α

(3)

Similarmente, la aceleración está dada por:

a=dvdt=−w2A sen wt+α=−w2x

(4)

La cual indica que en el movimiento armónico simple la aceleración es siempre proporcional y opuesta al desplazamiento.

De esta última ecuación podemos calcular la fuerza que debe actuar sobre una partícula de masa m a fin de que oscile con movimiento armónico simple. Aplicando la ecuación de movimiento F=ma, tenemos

F=−mw2x=−kx

(5)

Donde hemos definido

k=mw2     ó       w=km

(6)

Esto indica que en el MAS la fuerza es proporcional al desplazamiento, y opuesta a él. Combinando las ecuaciones (2) y (6) podemos llegar a que:

T=2πmk   ,      f=12πkm

(7)

Gráfico del desplazamiento, la velocidad y la aceleración en función del tiempo en el MAS.

(a) Desplazamiento en función del tiempo.

(b) Velocidad en función del tiempo.

(c) Aceleración en función del tiempo.

### DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTAL

- REGLA: La regla que utilizamos en este trabajo práctico era de un metro de longitud, la mínima división de esta era de 1 mm, por lo tanto las mediciones que nosotros realizamos serán tomadas con un error tal.

- PESA: utilizamos una pesa de 5 gr de masa cuya forma era circular y con una ranura la cual le permitió engancharse al soporte que colocamos al extremo del resorte. Para esta magnitud no utilizamos la teoría de la media ya que la pesita venia marcada.

- RESORTE: Utilizamos un resorte standard, en el cual nos aseguramos de no sobrepasar el estiramiento máximo para la deformación. Gracias a su propiedad de conservar la energía, transformándola de cinética a gravitatoria, nos permitió estudiar un movimiento oscilatorio mediante su uso.

- CRONOMETRO: Este instrumento nos sirve para medir intervalos de tiempo con una exactitud de milésimas de segundo. Igualmente al ser utilizado por nosotros, los encargados de pulsar el botón para inicializar y finalizar la medición, determinamos que la indeterminación será de 0.2 segundos.

- SENSOR: Utilizamos un sensor de onda ultrasónica. Una interfase que en función de la velocidad del sonido en el aire y tomando el tiempo que tarda en volver determina la posición. Luego la velocidad y la aceleración son determinadas por medio del método de la secante.

##### PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

En principio escuchamos atentamente las explicaciones para utilizar el nuevo instrumento de medición, el sensor. Era un instrumento desconocido para nosotros y tuvieron que explicarnos como usarlo para hacer nuestro trabajo correctamente.

Luego colocamos el resorte enganchado de un extremo, realizamos la experiencia en sentido vertical como si la estuviéramos haciendo en sentido horizontal sobre una superficie sin rozamiento.

Al otro extremo del resorte colocamos el soporte para poner las pesas y añadimos también una pesita de 5 gramos. El resorte junto con el soporte poseía ahora otra posición de equilibrio que fue la que nosotros tomamos como posición de equilibrio.

Pusimos entonces el resorte a oscilar y mientras el sensor se encargaba de almacenar los datos de posición, velocidad y aceleración respecto de tiempo y de ir haciendo los respectivos gráficos, nosotros medimos tres veces el tiempo que tardaban en realizarse diez periodos, así como también la amplitud utilizando la regla.

Una vez realizadas dichas mediciones, comparamos los datos obtenidos con el nuevo método (sensor) con aquellos obtenidos con el método conocido (regla y cronómetro) .

### RESULTADOS

- Mediciones obtenidas con el cronómetro y la regla

| Mediciones | Amplitud (centímetros) | Período (segundos) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5.0 | 0.891 |
| 2 | 5.0 | 0.897 |
| 3 | 5.0 | 0.913 |
| Valor | 5.0 +/- 0.2 | 0.90 +/- 0.02 |

Aclaración: podemos observar que los valores obtenidos para el período fueron aumentando, esto pudo haberse debido al rozamiento del resorte con el aire.

Período:  Determinación de la incerteza absoluta

El error del cronómetro utilizado es de 0.1 segundo y el del tiempo de reacción 0.1 segundo. Por lo tanto la incerteza sería de 0.2 segundos,  pero de acuerdo con los criterios de la Teoría de la Medida, realizamos tres tandas de diez períodos cada una para disminuir en un orden el error. De esta manera la incerteza absoluta utilizada es de 0.02 segundos.

Determinación del valor representativo

El valor representativo se obtuvo como la semisuma de los valores extremos, es decir

T=0.913+0.8912=0.902 seg.

T = (0.90 + / - 0.02) seg

Amplitud:  Determinación del valor representativo

Como las tres mediciones de la amplitud fueron iguales se considero como valor representativo 5.0 cm.

Por lo tanto:

A=(5.0+−0.2) cm.

Cinemática del MAS:

- x(t)=A⋅sen(ω⋅t+δ)

- v(t)=A⋅ω⋅cos(ω⋅t+δ)

- a(t)=−A⋅ω2⋅sen(ω⋅t+δ)

Donde:

A: amplitud o máxima elongación,

δ: fase inicial. En nuestro caso consideraremos que es cero,

ω: frecuencia angular ó pulsación,

ω=2⋅πT

T: período.

Pulsación:  Determinación de la incerteza absoluta

Si

ω=2⋅πT

Entonces, la incerteza absoluta es

Δω=∂ω∂T.ΔT

Donde

∂ω∂T=−2⋅πT2=−2⋅π(0.90)2=7.757018898 1seg2

Calculamos (reemplazando en la ecuación de la incerteza absoluta):

Δω=7.757018898 1seg2⋅0.02 seg=0.155140378 1seg

Δω=0,2 1seg

Determinación del valor representativo

ω0=2⋅πT0

ω0=2⋅π0.9 seg=6.9813170081seg

Por lo tanto el valor es:

ω=(7.0+−0.2) 1seg

Velocidad máxima

Sabemos que

v(t)=A⋅ω⋅cos(ω⋅t)

Entonces la velocidad será máxima en módulo cuando el coseno valga 1 o -1, es decir cuando su argumento sea 0 o π.

v(t)=5.0cm⋅7.0 1seg⋅cos(7.0 1seg⋅t)

Entonces la velocidad máxima será para:

T = 0 segundo

v(0 seg)=35.0 cmseg

v(0 seg)=0.35 mseg

Calculamos su incerteza:

Si

v(t)=A⋅ω⋅cos(ω⋅t)

Entonces, la incerteza absoluta es

Δv=∂v∂A.ΔA+∂v∂ω.Δω

Para t = 0 segundo

∂v∂A=ω⋅cos(ω t)=7.0 1seg⋅cos(7.0 1seg⋅0 seg)=7.0 1seg

∂v∂ω=A⋅cos(ω t)−ω⋅sen(ω⋅t)⋅t=

5.0 cm⋅cos(7.0 1seg⋅0 seg)−7.0 1seg⋅sen(7.0 1seg⋅0 seg)⋅0 seg=5.0 cm.

Calculamos (reemplazando en la ecuación de la incerteza absoluta):

Δv=7.0 ⋅1seg⋅0.2 cm +5.0 cm ⋅0.21seg =2.4 cmseg

Δv= 3 cmseg

v(máximo)= (35+−3) cmseg

v(máximo)= (0.35+−0.03) mseg

Aceleración máxima

Sabemos que

a(t)=−A⋅ω2⋅sen(ω⋅t)

Entonces la aceleración será máxima en módulo cuando el seno valga 1 o -1, es decir cuando su argumento sea π2 o 3⋅π2

a(t)=−5.0cm⋅49.0 1seg2⋅sen(7.0 1seg⋅t)

Entonces la aceleración máxima será para:

T = 270/7 segundos

a(2707 seg)=245.0 cmseg2

a(2707 seg)=2.45 mseg2

Calculamos su incerteza:

Si

a(t)=−A⋅ω2⋅sen(ω⋅t)

Entonces, la incerteza absoluta es

Δa=∂a∂A.ΔA+∂a∂ω.Δω

Para t = 270/7 segundos

∂a∂A=−ω2⋅sen(ω⋅t)=−49.0 1seg2⋅sen(7.0 1seg⋅2707 seg)=49.0 1seg2

∂a∂ω=−A2⋅ω⋅sen(ω t)+ω2⋅cos(ω⋅t)⋅t=

∂a∂ω=−5.0cm2⋅71seg⋅sen(71seg ⋅2707seg)+(71seg)2⋅cos(71seg⋅2707seg)⋅2707seg=

∂a∂ω=19 cmseg

Calculamos (reemplazando en la ecuación de la incerteza absoluta):

Δa=49.0 1seg2⋅0.2 cm + 19 cmseg⋅0.2 1seg=13.6cmseg2

Δa= 0.2mseg2

Entonces:

a(máximo)= (2.5+−0.2) mseg2

- Mediciones obtenidas con el sensor

Tanto los valores para la amplitud y el período fueron obtenidos de los gráficos que mostró el programa Science Workshop 700 Interface.

| Amplitud (centímetros) | Período (segundos) |
| --- | --- |
| 4.65 | 1.0 |
| 4.7 +/- 0.1 | 1.0 +/- 0.1 |

Observación: el criterio de “La Teoría de la Medida” utilizado se estableció teniendo en cuenta el grosor de la línea en el gráfico que aparece en la pantalla. Cada punto de la gráfica en la pantalla posee un “espesor”, al mover el cursor sobre el punto se leen dos posiciones extremas, tanto de x como de t, el valor representativo se obtiene como la semisuma de dichos extremos y el error absoluto como la semidiferencia.

Pulsación:  Determinación de la incerteza absoluta

Si

ω=2⋅πT

Entonces, la incerteza absoluta es

Δω=∂ω∂T.ΔT

Donde

∂ω∂T=−2⋅πT2=−2⋅π(1.0 seg)2=6.2831853071seg2

Calculamos (reemplazando en la ecuación de la incerteza absoluta):

Δω=6.2831853071seg2⋅0.1 seg=0.62831853 1seg

Δω=0,7 1seg

Determinación del valor representativo

ω0=2⋅πT0

ω0=2⋅π1.0 seg=6.2831853071seg

Por lo tanto el valor es:

ω=(6.3+−0.7) 1seg

Velocidad máxima

La incerteza absoluta se obtiene como la semidiferencia entre los valores extremos leídos en la gráfica de la velocidad.

Δv=0.315−0.2932=0.011 mseg.

Δv=0.02 mseg.

El valor representativo se obtiene como la semisuma de los valores extremos, es decir,

v(máximo)=0.315+0.2932=0.304 mseg.

v(máximo)=(0.30+− 0.02)mseg.

Aceleración máxima

La incerteza absoluta se obtiene como la semidiferencia entre los valores extremos leídos en la gráfica de la velocidad.

Δa=2.232−2.0782=0.077 mseg2.

Δa=0.08 mseg2.

El valor representativo se obtiene como la semisuma de los valores extremos, es decir,

a(máximo)=2.232+2.0782=2.155 mseg2.

a(máximo)=(2.16+− 0.08)mseg2.

- A continuación se presentaran las tablas y las graficas obtenidas con el programa que permitió los cálculos anteriores mediante el uso del sensor de movimiento. Se graficaran los primeros periodos tomados, ya que son los que fueron comparados con los datos obtenidos de las medidas tradicionales.

Gráficas

Puede observarse que la gráfica de x(t) es una sinusoide, mientras que v(t) y a(t) muestran alguna distorsión.

### Tablas

Se presentan los primeros valores para dar una idea de los datos obtenidos, ya que no tiene sentido presentar toda la tabla, la cual se uso para hacer los gráficos

| Posición |  | Velocidad |  | Aceleración |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t seg | x metros | t seg | v metros/seg | t seg | a m/seg2 |
| 0,053 | 0,45 | 0,079 | -0,077 | 0,104 | 2,099 |
| 0,104 | 0,446 | 0,104 | -0,024 | 0,13 | 2,232 |
| 0,155 | 0,447 | 0,13 | 0,035 | 0,155 | 2,119 |
| 0,207 | 0,455 | 0,181 | 0,143 | 0,207 | 1,812 |
| 0,258 | 0,468 | 0,232 | 0,236 | 0,258 | 1,177 |
| 0,309 | 0,483 | 0,283 | 0,296 | 0,309 | 0,371 |
| 0,36 | 0,501 | 0,335 | 0,315 | 0,36 | -0,371 |
| 0,412 | 0,516 | 0,386 | 0,296 | 0,412 | -1,156 |
| 0,463 | 0,529 | 0,437 | 0,237 | 0,463 | -1,725 |
| 0,514 | 0,537 | 0,488 | 0,149 | 0,514 | -2,141 |
| 0,565 | 0,539 | 0,54 | 0,039 | 0,565 | -2,212 |
| 0,616 | 0,535 | 0,591 | -0,074 | 0,616 | -2,033 |
| 0,668 | 0,526 | 0,642 | -0,178 | 0,668 | -1,446 |
| 0,719 | 0,512 | 0,693 | -0,252 | 0,719 | -0,985 |
| 0,77 | 0,496 | 0,744 | -0,302 | 0,77 | -0,157 |
| 0,821 | 0,479 | 0,796 | -0,311 | 0,821 | 0,526 |
| 0,872 | 0,464 | 0,847 | -0,284 | 0,872 | 1,425 |
| 0,923 | 0,453 | 0,898 | -0,211 | 0,923 | 1,884 |
| 0,975 | 0,447 | 0,949 | -0,114 | 0,975 | 2,146 |
| 1,026 | 0,447 | 1 | -0,004 | 1,026 | 2,141 |
| 1,077 | 0,452 | 1,051 | 0,105 | 1,077 | 1,922 |
| 1,128 | 0,463 | 1,103 | 0,204 | 1,128 | 1,396 |
| 1,18 | 0,478 | 1,154 | 0,275 | 1,18 | 0,655 |
| 1,231 | 0,495 | 1,205 | 0,309 | 1,231 | -0,087 |
| 1,282 | 0,51 | 1,256 | 0,304 | 1,282 | -0,915 |
| 1,333 | 0,525 | 1,308 | 0,257 | 1,333 | -1,441 |
| 1,384 | 0,534 | 1,359 | 0,184 | 1,384 | -2,054 |
| 1,436 | 0,539 | 1,41 | 0,078 | 1,436 | -2,122 |
| 1,487 | 0,537 | 1,461 | -0,03 | 1,487 | -2,145 |
| 1,538 | 0,529 | 1,512 | -0,14 | 1,538 | -1,731 |
| 1,589 | 0,517 | 1,564 | -0,229 | 1,589 | -1,18 |
| 1,64 | 0,502 | 1,615 | -0,289 | 1,64 | -0,438 |
| 1,692 | 0,485 | 1,666 | -0,311 | 1,692 | 0,328 |
| 1,743 | 0,469 | 1,717 | -0,295 | 1,743 | 1,091 |
| 1,794 | 0,456 | 1,768 | -0,239 | 1,794 | 1,688 |
| 1,845 | 0,448 | 1,819 | -0,152 | 1,845 | 2,145 |
| 1,896 | 0,446 | 1,871 | -0,043 | 1,896 | 2,145 |
| 1,947 | 0,45 | 1,922 | 0,067 | 1,947 | 2,009 |
| 1,999 | 0,459 | 1,973 | 0,17 | 1,999 | 1,55 |
| 2,05 | 0,472 | 2,024 | 0,25 | 2,05 | 1,024 |

### ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En los siguientes renglones se compararan los datos obtenidos mediante el uso del sensor y los instrumentos tradicionales.

| Incógnita | Instrumentos Tradicionales | Sensor de Movimiento |
| --- | --- | --- |
| Periodo (seg) | 0.90 +/- 0.02 | 1.0 +/- 0.1 |
| Amplitud (cm) | 5.0 +/- 0.2 | 4.7 +/- 0.1 |
| Pulsación (seg-1) | 7.0 +/- 0.2 | 6.3 +/- 0.7 |
| Velocidad Máxima (m/seg) | 0.35 +/- 0.03 | 0.30 +/- 0.02 |
| Aceleración Máxima (m/seg2) | 2.5 +/- 0.2 | 2.16 +/- 0.08 |

### Ventajas y Desventajas del uso del sensor

El sensor es útil, ya que nos permite hacer mediciones bastantes precisas de manera rápida. Tiene también la ventaja que nos permite asociarlo a un software en el cual podemos modificar y buscar variantes para la medición buscada. Es una herramienta sencilla de mucha utilidad, mas cuando las mediciones deben ser permanentes, como seria el caso de contar cuantos productos pasan en un determinado intervalo de tiempo por una cinta trasportadora. En este caso, nos permitió ingresar fácil y rápido datos al procesador y obtener las graficas del movimiento asociado.

Pero una de las mayores desventajas es que el que ejecuta las mediciones no sabe mas de la incerteza que el fabricante le indica, y sin conocer la teoría de la medida que esta ejecutando, puede pasar por desapercibido un error muy grande, como una velocidad exagerada, y el no darse por enterado. Ya que lo único que hace es recibir información en la computadora.

Mediante el uso de instrumentos tradicionales, el operador debe evaluar la medidas que debe realizar y adecuarlo a un modelo previamente armado, como en este caso el MAS.

De esta forma el operador, aunque capaz con mayor error en la medida, sabe lo que desea calcular y la forma en lo que lo esta calculando, prediciendo un posible error en el resultado.

### CONCLUSIONES

En el desarrollo de este TP, pudimos evaluar un mismo movimiento mediante instrumentos distintos, y nos lleva a la conclusión, de que uno al empezar a hacer una medición, debe saber con anterioridad los pros y los contras de la herramienta a usar, sea en tiempo, costo, esfuerzo, y otras variables. De esta forma uno al desarrollar la mediación tiene una idea estimativa del valor que va a obtener y cual va a ser su incerteza, para luego comenzar con la medida.

Al comparar los resultados vimos que no hay demasiada diferencia entre los dos métodos, esto se debe también a que aunque usando herramientas tradicionales y aplicándolo a un MAS siendo un movimiento amortiguado, el error es chico, ya que se tuvieron los cuidados necesarios y el rozamiento con el aire es pequeño al ir a baja velocidad. De esta forma finalizamos la comparación entre estos dos métodos de medida, y como opinión, manifestando la conformidad con los datos obtenidos tradicionalmente y su buena adaptación a un movimiento armónico simple. Ya que la tarea mas importante de un ingeniero, no es sacar resultados de la galera, si no obtener resultados comprobables, adecuándolo a un modelo razonable e indicando su grado de incerteza.

### BIBLIOGRAFIA

“Física, volumen 1 – Mecánica”, de Marcelo Alonso, Edward J. Finn, editorial Addison Wesley Iberoamericana.

“Física 1 - Guía de Laboratorio” UBA – Ingeniería Marzo de 2004

Pagina web: En ests paginas se puede dar valores a la k ,amplitud y a la masa y probar distintas variantes del movimiento oscilatorio mediante un software, muy interesante.

“http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/fisicaInteractiva/MAS/MAS_cinema_actividades.htm”

Acá se muestra mediante un movimiento circular.

“http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/fisicaInteractiva/MAS/MAS_movCircular.htm

# ÍNDICE ANALÍTICO

  - OBJETIVOS                                                                2

  - INTRODUCCIÓN TEÓRICA                                    2

  - DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTAL                      5

  - PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL                     6

  - RESULTADOS                                                              6

  - GRAFICAS                                                                 13

  - TABLAS                                                                     15

6.     ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS                        16

7.     CONCLUSIONES                                                      16

- BIBLIOGRAFÍA                                                        17